МЕТОДИКА РАСЧЕТА

стоимости ремонта  асинхронных электродвигателей переменного тока (до 1000В)

1.	Итоговая стоимость ремонта конкретного электродвигателя определяется по формуле:

Стоимость = БЦ х К1 х К2 х … х К9 + БЦ х (К10 + К11 + … + К29) ,

где:

БЦ — базовая цена капитального ремонта электродвигателя (российского производства, частотой вращения 1500 об/мин с установкой отечественных подшипников), в соответствии с его номинальной мощностью, приведенной в Таблице №1.

К1 … К9 — коэффициенты, учитывающие конструктивное исполнение электродвигателя и ремонтные особенности, в соответствии с Таблицей №2

К10… К29 — коэффициенты, учитывающие проведение работ по доукомплектации электродвигателя, а также  выполнение дополнительных работ, не входящих в состав капитального ремонта, в соответствии с Таблица №3.

Перечень работ, входящих в состав капитального ремонта электродвигателя

(для расчета базовой цены)

1. 	Полная разборка электродвигателя, очистка узлов и деталей.

2. 	Замена обмотки статора.

3. 	Трехкратная пропитка и сушка обмотки статора.

4. 	Замена выводных концов обмотки статора.

5. 	Восстановление посадочного места под подшипник в подшипниковом щите при 	незначительной выработке (меднение/накатка/клей).

6. 	Шлифовка посадочных мест и концов вала ротора.

7. 	Балансировка ротора.

8. 	Замена подшипников (российского производства*), подшипниковой смазки, манжет и 	уплотнителей.

9. 	Восстановление замятого кожуха вентилятора.

10. 	Сборка электродвигателя.

11. 	Электрические испытания электродвигателя.

12. 	Покраска электродвигателя.

* Установка подшипников импортного производства (SKF, FAG, NSK) согласовывается с Заказчиком отдельно. При этом итоговая стоимость ремонта увеличивается на разницу в стоимости импортных и отечественных подшипников.

Таблица №1

| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | Базовая стоимость капитального ремонта с учетом материалов (без НДС), руб |
| --- | --- |
| До 0,75 |  |
| 1,1 |  |
| 1,5 |  |
| 2,2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5,5 |  |
| 7,5 |  |
| 7,6 - 11 |  |
| 12 - 15 |  |
| 16 - 18,5 |  |
| 19 - 22 |  |
| 23 - 30 |  |
| 31 - 37 |  |
| 38 - 45 |  |
| 46 - 55 |  |
| 56 - 75 |  |
| 76 - 90 |  |
| 91 - 110 |  |
| 111 - 132 |  |
| 133 - 160 |  |
| 161 - 200 |  |
| 201 - 250 |  |
| 251 - 315 |  |
| 316 - 400 |  |
| 401 - 550 |  |
| 551 - 750 |  |

* Стоимость ремонта рассчитана с учетом того, что весь образовавшийся в процессе ремонта лом (черный и цветной), остается у Подрядчика.

Таблица № 2

| № п./п. | Конструктивные особенности | коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость вращения ротора электродвигателя |  |
| 1.1 | 3000 об/мин | 0,95 |
| 1.2 | 1500 об/мин | 1,0 |
| 1.3 | 1000 об/мин | 1,2 |
| 1.4 | 750 об/мин | 1,3 |
| 1.5 | 600 об/мин | 1,5 |
| 1.6 | 500 об/мин | 1,6 |
| 2 | Импортное производство электродвигателя (WEG, ABB, Siemens, Toshiba и пр.) | 1,3 |
| 3 | Двухскоростные электродвигатели | 1,3 |
| 4 | Крановые электродвигатели (МТН, МТКН, МТКФ и пр.) | 1,5 |
| 5 | Взрывозащищенное исполнение | 1,3 |
| Ремонтные особенности |  |  |
| 6 | Текущий ремонт (все работы, относящиеся к капитальному ремонту за исключением замены обмоток статора) | 0,4 |
| 7 | Работы с компаудовой изоляцией типа «Монолит», « Монотерм» | 1,5 |
| 8 | Срочный ремонт в кратчайший срок | 1,3 |
| 9 | Пайка стержней короткозамкнутого ротора: |  |
| 9.1 | до 25% стержней | 1,1 |
| 9.2 | от 25% до 50% стержней | 1,2 |
| 9.3 | от 50% до 75% стержней | 1,3 |
| 9.4 | от 75% до 100% стержней | 1,4 |

Таблица №3

| № п./п. | Доукомплектация: | коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 10 | изготовление и замена вала электродвигателя | 0,3 |
| 11 | изготовление и замена вентилятора охлаждения электродвигателя | 0,1 |
| 12 | изготовление и замена кожуха вентилятора электродвигателя | 0,1 |
| 13 | изготовление подшипниковой крышки | 0,15 |
| 14 | изготовление и установка комплектной коробки выводов | 0,15 |
| 15 | замена подшипникового щита | 0,2 |
| 16 | замена «бочки» ротора | 0,2 |
| 17 | изготовление кабельного ввода | 0,03 |
| 18 | изготовление внутреннего лабиринта | 0,15 |
| 19 | изготовление крышки лабиринта | 0,1 |
| 20 | изготовление и замена уплотнительной запорной втулки на вал | 0,05 |
| 21 | изготовление и замена изоляторов во вводной коробке | 0,05 |
| 22 | установка новой клеммной колодки | 0,05 |
| Восстановление отдельных узлов: |  |  |
| 23 | Восстановление одного посадочного места на валу (включающее наплавку, проточку) | 0,05 |
| 24 | Восстановление поверхности рабочего конца вала (включающее наплавку, проточку, нарезку шпон-паза) | 0,1 |
| 25 | Восстановление обломанного конца вала | 0,15 |
| 26 | Гильзование подшипникового щита (при значительной выработке посадочного места) | 0,1 |
| 27 | Ремонт и восстановление лабиринта | 0,05 |
| 28 | Ремонт и восстановление вводной коробки | 0,06 |
| 29 | Механический ремонт станины электродвигателя (восстановление поверхностей, крепежных лап, фланца) | 0,2 |

2.	Снятие муфт, шестерен, шкивов с вала электродвигателя — 1000 руб.

3.	Дополнительные виды работ и запчасти, не вошедшие в данные таблицы, указываются в дефектной ведомости, а их стоимость рассматривается и согласовывается Заказчиком отдельно, путем заключения дополнительного соглашения к договору.