Утверждаю:

Заместитель генерального директора

по углеобогащению

АО «ЦОФ «Берёзовская»

______________________В.А. Глазкин

«___»_________________2024 г.

Техническое задание на поставку

станции приготовления катионного флокулянта

наименование работ/услуг

на АО «ЦОФ «Берёзовская»

| Объект работ/услуг | Станция приготовления катионного флокулянта |
| --- | --- |
| Место выполнения работ/услуг | Здание радиального сгустителя №1 |
| Описание необходимых работ/услуг | Автоматическая станция для приготовления катионного флокулянта до концентрации готового раствора 0,07-0,1%. |
| Срок оказания работ/услуг (дата начала/ окончания, стадии/этапы выполнения) | Не позднее ноября 2024 г. |
| Требования к оборудованию по вопросам промышленной безопасности и охраны труда | Конструкция поставляемого основного и вспомогательного оборудования, должна отвечать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия следующим документам:  ФНиП «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» приказ от 28.10.2020 № 428.  Федеральному закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  Федеральному закону от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", ГОСТам ССБТ;  Правила устройства электроустановок.  Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и механизмов» (схема 5Д).  На оборудование и комплектующие технических устройств должна иметься эксплуатационная документация завода-изготовителя и документы, разрешающие их применение на фабрике. Передача указанных правил и ГОСТов или выдержек из них осуществляется при заключении контракта. |
| Требования к поставщикам (условия оплаты, доставки, референс листы, сертификация и т.п.) | Поставщик обязан обеспечить патентную чистоту поставляемого оборудования и гарантировать, что ввоз и передача в собственность Заказчика и использование поставляемого оборудования не нарушает каких-либо авторских или патентных прав, или любых других прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц. |
| Технические характеристики к необходимым работам/услугам | - Раствор готовится из жидкообразного флокулянта. - Производственная мощность станции приготовления флокулянта – 5 м3/ч готового раствора. - Станция должна предусматривать регулировку концентрации готового раствора. - Автоматическое приготовление готового раствора, концентрация рабочего раствора 0,07-0,1%. - Без системы доразбавления готового раствора флокулянта. - Станция комплектуется насосами-дозаторами для подачи готового раствора в количестве: 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 3,5 м3/ч каждый (для радиального сгустителя). - Станция в автоматическом режиме должна обеспечивать защиту насосного оборудования от «сухого хода». - Предусмотреть «аварийный» сброс раствора без потери основной массы раствора. - Электрическое оборудование является составной частью установки для растворения и подачи флокулянта. Класс защиты IP 54. - В комплект поставки входят все необходимые приборы КИП и АСУТП, а также кабельная продукция для их присоединения. - Шкаф управления автоматической станцией должен располагаться в районе пульта управления радиальным сгустителем. Материал – нержавеющая сталь, класс защиты IP65. - В комплект поставки должны быть включены паспорта на оборудование и комплектующие, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия или декларация соответствия на русском языке. - При приемке оборудования должны быть предоставлены сертификаты - В комплект поставки должны быть включены электросхема (однолинейная, вторичная) для подключения электрооборудования , кабельный журнал |
| Гарантийный срок | В предложении должен быть обоснован минимальный расчетный гарантированный ресурс на станцию. Если оборудование, предлагаемое для поставки на обогатительную фабрику поставщиком, ранее не поставлялось, то в связи с этим оборудование должно быть поставлено на условиях промышленных испытаний сроком 12 мес., с оплатой после промышленных испытаний и составления совместного акта окончания промышленных испытаний. Гарантийный срок службы станции не менее 18 месяцев. Срок службы станции не менее 10лет. |
| Порядок контроля и приёмки | Акт приемки оборудования |
| Дополнительные сведения (если не указано в списке выше) | Электрооборудование должно быть пригодно для ремонта и иметь доступ для осмотра и обслуживания. Система заземления: все механические и электрические части должны быть заземлены. Поставщик оборудования обязан предоставить данные по основному электрооборудованию с указанием установленной мощности. |

Главный инженер

__________________                                 _______________                                       Лопухов А.Е.

должность                                                                           подпись                                                                   расшифровка

Главный технолог

__________________                                 _______________                                       Шеленков А.В.

должность                                                                           подпись                                                                   расшифровка

Главный механик

__________________                                 _______________                                       Ахмедов С.Р.

должность                                                                           подпись                                                                   расшифровка

Главный энергетик

__________________                                 _______________                                       Акулов О.А.

должность                                                                           подпись                                                                   расшифровка