Утверждаю:

Зам ГД по углеобогащению

АО ЦОФ «Берёзовская»

_________ Глазкин В.А.

«__» ___________ 2024г

Техническое задание на поставку шламовых насосов в количестве 3 единиц

на АО «ЦОФ «Берёзовская»

| Объект установки | Шламовые насосы |
| --- | --- |
| Место установки оборудования | Устанавливаются на отм. +0.00 в здании главного корпуса (цех обогащения). |
| Описание | Шламовые насосы с регулируемой производительностью до 900 м3/ч (электропривод с частотным регулированием) в количестве трех единиц предназначены - для подачи шлама с зумпфа флотохвостов в радиальный сгуститель №5 (длина трубопровода 250 м) - для подачи шлама с зумпфа флотохвостов в радиальный сгуститель №1 (длина трубопровода 150 м) - резервный |
| Срок поставки | Срок поставки август 2024г. |
| Требования к выполнению работ | Конструкция поставляемого основного и вспомогательного оборудования, должна отвечать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия следующим документам:  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020г. №428;  Федеральному закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  Федеральному закону от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", ГОСТам ССБТ;  Правила устройства электроустановок;  Федеральный закон 69-ФЗ;  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и механизмов». Декларация ТР иТС по схеме 5Д.  Согласно приказа от 28 октября 2020 г. N 428 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности вступили в силу «Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей». Согласно пункта №186 данных правил на комплектующие технических устройств должна иметься эксплуатационная документация завода-изготовителя и документы, разрешающие их применение на фабрике. |
| Требования к поставщикам (условия оплаты, доставки, референс листы, сертификация и тп) | Поставщик обязан обеспечить патентную чистоту поставляемого оборудования и гарантировать, что ввоз и передача в собственность Заказчика и использование поставляемого оборудования не нарушает каких-либо авторских или патентных прав, или любых других прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц. |
| Технические характеристики и комплектность к поставляемому оборудованию | - Степень защиты IP-54 - Напряжение – 380 В. - В комплекте с преобразователем частоты - Напор - 10 м - Подпор – 4 м - Компоновка агрегата- Горизонтальный ZV - Уплотнение вала насоса- Центробежное - Перекачка отходов угольной флотации - Плотность пульпы 150 гр/литр - Поставка агрегата на раме с электродвигателем, в комплекте с ответными фланцами и крепежными элементами. - Агрегат укомплектован шкивами, ремнями, защитными кожухами. - Удельный вес твердого 1,6-1,8 т/м3 - Крупность шлама до 1 мм - Коэффициент неравномерности 1,25 |
| Гарантийный срок | В предложении должен быть обоснован минимальный расчетный гарантированный ресурс на шламовый насос. Если шламовый насос, предлагаемый для поставки на обогатительную фабрику, ранее не поставлялся, то в связи с этим насос должен быть поставлен на условиях промышленных испытаний сроком 12 мес., с оплатой после промышленных испытаний и составления совместного акта окончания промышленных испытаний. Гарантийный срок эксплуатации шламового насоса не менее 36 месяцев. |
| Порядок контроля и приёмки | Акт приемки оборудования |
| Дополнительные сведения (если не указано в списке выше) | Для расчета производительности насоса, необходимо посещение рабочей площадки. Электрическое оборудование является составной частью шламового насоса для подачи шлама в технологический процесс. Класс защиты IP 54. Электрооборудование должно быть пригодно для ремонта и иметь доступ для осмотра и обслуживания. Система заземления: все механические и электрические части должны быть заземлены. Поставщик оборудования обязан предоставить данные по основному электрооборудованию с указанием установленной мощности. Паспорт, руководство по эксплуатации, деталировочный чертеж, каталог быстро изнашиваемых деталей, перечень основных деталей и материалов с указанием номенклатурного номера, возможные неисправности и их устранение должны быть на русском языке. |

Главный инженер                                                                                   Лопухов А.Е.

Главный механик                                                                                   Ахмедов С.Р.

Главный энергетик                                                                                 Акулов О.А.

Главный технолог                                                                                   Шеленков А.В.