Утверждаю:

Зам ГД по углеобогащению

АО ЦОФ «Берёзовская»

_________ Глазкин В.А.

«__» ___________ 2024г

Техническое задание на поставку обезвоживающей горизонтальной центрифуги вибрационного типа с накладными вибраторами в количестве 2 единиц

на АО «ЦОФ «Берёзовская»

| Объект | Обезвоживающая горизонтальная центрифуга вибрационного типа с накладными вибраторами |
| --- | --- |
| Место установки | Устанавливается на отм. +8,40 в здании цеха обогащения. |
| Описание работы | Обезвоживающая горизонтальная центрифуга вибрационного типа с накладными вибраторами для обезвоживания концентрата каменного угля крупностью 0,5-13мм. |
| Срок поставки оборудования | Срок поставки сентябрь 2024г. |
| Требования к оборудованию и документации | Конструкция поставляемого основного и вспомогательного оборудования, должна отвечать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия следующим документам:  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020г. №428;  Федеральному закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  Федеральному закону от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", ГОСТам ССБТ;  Правила устройства электроустановок;  Федеральный закон 69-ФЗ;  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и механизмов», Декларация ТР ТС по схеме 5Д.  Согласно приказа от 28 октября 2020 г. N 428 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности вступили в силу «Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей». Согласно пункта №186 данных правил на комплектующие технических устройств должна иметься эксплуатационная документация завода-изготовителя и документы, разрешающие их применение на фабрике. Передача указанных правил и ГОСТов или выдержек из них осуществляется при заключении контракта. |
| Требования к поставщикам (условия оплаты, доставки, референс листы, сертификация и тп) | Поставщик обязан обеспечить патентную чистоту поставляемого оборудования и гарантировать, что ввоз и передача в собственность Заказчика и использование поставляемого оборудования не нарушает каких-либо авторских или патентных прав, или любых других прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц. |
| Технические характеристики и комплектация оборудования | - Производительность по исходному продукту, до 250 т/ч - Напряжение 380 В, - Шкаф управления - Характеристики среды: - рабочая температура +20 ± 15 Сº - коррозионность – не коррозионная - абразивность – абразивная - влажность исходного продукта, %, не более – 18-25 - влажность обезвоженного осадка, %, не более - 9 3. Ширина щели просеивающей поверхности, мм 0,5 4. Датчик давления масла 5. Датчик протока масла 6. Керамическая футеровка на рабочей зоне корпуса центрифуги, патрубке подачи питания и разгрузочного желоба с твердостью по HRC не менее 70 7. Комплект ЗИП: - ротор (сито) – 2 шт - комплект ремней – 1 компл. - комплект фильтров – 2 компл. |
| Гарантийный срок | В предложении должен быть обоснован минимальный расчетный гарантированный ресурс. Гарантийный срок службы центрифуги не менее 18мес. Срок службы не менее 7 лет. |
| Порядок контроля и приёмки | Акт приемки оборудования |
| Дополнительные сведения (если не указано в списке выше) | Электрическое оборудование является составной частью центрифуги. Класс защиты IP 54. Электрооборудование должно быть пригодно для ремонта и иметь доступ для осмотра и обслуживания. Система заземления: все механические и электрические части должны быть заземлены. Поставщик оборудования обязан предоставить данные по основному электрооборудованию с указанием установленной мощности. Паспорт, руководство по эксплуатации, деталировочный чертеж, каталог быстро изнашиваемых деталей, перечень основных деталей и материалов с указанием номенклатурного номера, возможные неисправности и их устранение должны быть на русском языке. На оборудование должен быть сертификат соответствия. |

Главный инженер                                                                                                Лопухов А.Е.

Главный технолог                                                                                               Шеленков А.В.

Главный механик                                                                                                Ахмедов С.Р.

Главный энергетик                                                                                             Акулов О.А.